ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. REFERENCIAS

5. REALIZACIÓN

6. ANEXOS

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

1. OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto describir el sistema establecido en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de ................................................................. para garantizar la adecuada limpieza de los locales y utillaje.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a los locales y al utillaje empleados en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de .................................................................. En caso de subcontratación del servicio de limpieza, esta se adaptará al presente procedimiento.

3. DEFINICIONES

No procede.

4. REFERENCIAS

Manual de Calidad.

Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

5. REALIZACIÓN

1.  Limpieza del local

Las superficies de la zona de elaboración de fórmulas magistrales (suelos, paredes, techos) deben ser lisas y sin grietas, de manera que permitan una fácil limpieza y desinfección.

Asimismo, la superficie de trabajo, deberá ser de material liso e impermeable, fácil de limpiar y desinfectar, inerte a colorantes y sustancias agresivas.

Además, deberá existir una pila con agua fría y caliente, provista de sifón antirretorno, destinada al lavado del material. La zona donde se deposite el utillaje para lavar y la zona en la que se deposite el ya lavado, estarán bien diferenciadas e identificadas, de forma que no pueda haber error en su utilización.

En cuanto a las soluciones para la limpieza y desinfección del local y superficies de trabajo, como procedimiento habitual se emplea; en primer lugar, una solución jabonosa (por ejemplo solución acuosa de Texapon® N-40 al 10%), se aclara y a continuación se aplica un desinfectante.

Ejemplos de agentes desinfectantes a utilizar son:

- soluciones cloradas (hipoclorito sódico al 5%).

- soluciones de derivados fenólicos al 5% (Lysol®, etc..)

soluciones de antisépticos: alcohol etílico o isopropílico de 60-90º, digluconato de clorhexidina al 4% (Hibitane®, Hibiscrub®..), etc.

| REALIZACIÓN EN LOCALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QUÉ | CUÁNDO | QUIÉN | CÓMO |
| Pavimentos | Diario | Personal limpieza | 1. Aspirado (Se recomienda no barrer) 2. Fregado y desinfección |
| Paredes y techo | Trimestral | Personal limpieza | Eliminar polvo y restos de suciedad |
| Superficies de trabajo de la zona de elaboración | Diario | Usuario | 1. Eliminación de restos groseros 2. Fregado y desinfección |
| Armarios, vitrinas y estanterías | Trimestral | Personal limpieza | Eliminar polvo |

2. Limpieza de utillaje, utensilios y equipos.

| REALIZACIÓN EN EQUIPOS Y UTENSILIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QUÉ | CUÁNDO | QUIÉN | CÓMO |
| Equipos de pesada | Tras uso/ vertido accidental de productos | Usuario | 1. Desconectar la balanza 2. Retirar restos de producto con ayuda de pincel o de papel que no libere fibras 3. Pasar por el plato un papel que no libere fibras. Las sustancias adheridas se eliminaran con un trapo húmedo y, si es necesario con un detergente suave 4. Cerrar las puertas (si procede) En caso de que una muestra líquida caiga durante el proceso de pesada, se elimina inmediatamente |
| Utensilios de pesada, material volumétrico y otros recipientes (espátulas, varillas, probetas, morteros,..) | Tras uso | Usuario | 1. Lavar con agua jabonosa 2. Aclarar con abundante agua 3. Aclarar con agua desionizada 4. Pasar un papel que no libere fibras humedecido en etanol (si procede) 5. Secar y guardar Se puede sustituir este método por un sistema de lavado automático |

| REALIZACIÓN EN EQUIPOS Y UTENSILIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QUÉ | CUÁNDO | QUIÉN | CÓMO |
| Frigoríficos | Semanal | Personal auxiliar | Exterior: pasar un paño humedecido con agua para evitar que se deposite el polvo. |
|  | Trimestral |  | Interior: pasar un paño humedecido con agua y bicarbonato |
| Medidor pH | Tras uso | Usuario | 1. Lavar el electrodo y la sonda con agua desionizada 2. Secar con papel 3. Dejar el electrodo inmerso en una solución de almacenamiento |
| Baño maría | Cuando proceda | Usuario | 1. Vaciar el agua del baño maría 2. Limpiar con un paño humedecido con solución jabonosa 3. Secar 4. Llenar de agua desionizada 5. Añadir alguicida (sulfato de cobre,..) |
| Agitadores | Tras uso | Usuario | 1. Limpiar con agua jabonosa 2. Limpiar aquellas partes del agitador que han estado en contacto con el producto 3. Aclarar con abundante agua 4. Aclarar con agua desionizada 5. Pasar etanol 6. Secar y montar el agitador |
| Capsulador | Tras uso | Usuario | 1. Pasar un trapo limpio que no deje partículas por las dos superficies de las placas 2. Retirar los restos de polvo de la base del soporte. 3. Lavar las placas con agua y jabón y secarlas. |
| Equipo de punto de fusión | Tras uso | Usuario | 1. Retirar el capilar desechable 2. Dejar enfriar 3. Rellenar con aceite de silicona (si procede) 4. Limpiar la lente de aumento con un trapo que no deje partículas, mojado en etanol. Nunca usar acetona o productos clorados. En el resto de casos ver instrucciones del fabricante |
| Microondas | Cuando proceda | Usuario | 1. Limpiar con un trapo húmedo 2. Sacar el plato del microondas y lavarlo |

6. ANEXOS

No procede.