ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. REFERENCIAS

5. REALIZACIÓN

6. ANEXOS:

Anexo I. Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos (frases R).

Anexo II. Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos (frases S).

Anexo III. Símbolos e indicaciones de peligro (pictogramas).

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

1.  OBJETO

Asegurar que el almacenamiento, conservación, manipulación y eliminación de productos utilizados en la elaboración de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales se realice en condiciones correctas y controladas.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todos los productos almacenados en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de ................................................................. que se emplean en la elaboración de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales.

3. DEFINICIONES

Pictograma: una imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o etiqueta sobre una superficie luminosa.

Producto: a efectos de este procedimiento engloba los términos: materia prima, material de acondicionamiento, producto intermedio y producto a granel.

Agente químico peligroso: agente químico que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. Se consideran incluidos en esta definición los agentes químicos que cumplan los criterios para su clasificación como sustancias o preparados peligrosos establecidos, respectivamente, en la normativa sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, con independencia de que el agente esté clasificado o no en dichas normativas, con excepción de los agentes que únicamente cumplan los requisitos para su clasificación como peligrosos para el medio ambiente.

4. REFERENCIAS

Manual de Calidad.

- Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales.

- Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

- Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos.

5. REALIZACIÓN

5.1 Tras la recepción de los productos (perfectamente cerrados), se colocan en el área de cuarentena correspondiente hasta su aceptación o rechazo.

5.2 Una vez ACEPTADOS y teniendo en cuenta sus características individuales, se almacenan en la zona adecuada, ordenados alfabéticamente o según cualquier otro criterio (tamaño, toxicidad...). Los productos termolábiles se almacenan refrigerados. Los productos fotosensibles en recipientes protegidos de la luz. Los productos higroscópicos deben ir bien cerrados y en un envase o desecador con gel de sílice. Las fórmulas elaboradas, se almacenan en la zona reservada para ello, teniendo en cuenta la separación de aquellas que hayan superado el control de calidad de las que no.

Es importante tener en cuenta las indicaciones de las etiquetas de los productos (incluidas frases R, frases S y pictogramas, recogidos en los anexos I, II y III). La temperatura de la zona de almacenamiento correspondiente debe ser la adecuada para no alterar la conservación de los mismos. Para ello se controla la temperatura conforme a lo descrito en el Procedimiento Normalizado de Trabajo de Control de Temperatura (PNT08-1).

Para favorecer la rotación de los productos, se colocan de forma que los productos que caducan antes, quedan situados delante y se utilizan primero. Periódicamente se realiza una evaluación del estado de los productos almacenados. Todos los productos próximos a caducar o alterados se segregan del resto, se dan de baja (especificando la causa de la baja) y se identifican conforme a lo descrito en el Procedimiento General de identificación y trazabilidad de fórmulas y productos (PG13). Posteriormente son eliminados a través de un Sistema de Eliminación Autorizado.

Toda materia prima RECHAZADA se devuelve al proveedor, conforme lo estipulado en el Procedimiento General de Compras (PG07).

6. ANEXOS

LEGISLACIÓN SOBRE SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS (Recogida en el Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo, B.O.E. nº 133 de 5 de junio de 1995, y modificaciones posteriores).

Para más información consultar Mº Sanidad y Consumo

(http://www.msc.es/salud/ambiental/legis_preparados/normativa.htm)

Anexo I. NATURALEZA DE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS ATRIBUIDOS A LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS (FRASES R)

R1 	Explosivo en estado seco.

R2 	Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

R3 	Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

R4 	Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

R5 	Peligro de explosión en caso de calentamiento.

R6 	Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

R7 	Puede provocar incendios.

R8 	Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

R9 	Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

R10 	Inflamable.

R11 	Fácilmente inflamable.

R12 	Extremadamente inflamable.

R14 	Reacciona violentamente con el agua.

R15 	Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

R16 	Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes.

R17 	Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

R18 	Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

R19 	Puede formar peróxidos explosivos.

R20 	Nocivo por inhalación.

R21 	Nocivo en contacto con la piel.

R22 	Nocivo por ingestión.

R23 	Tóxico por inhalación.

R24 	Tóxico en contacto con la piel.

R25 	Tóxico por ingestión.

R26 	Muy tóxico por inhalación.

R27 	Muy tóxico en contacto con la piel.

R28 	Muy tóxico por ingestión.

R29 	En contacto con agua libera gases tóxicos.

R30 	Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

R31 	En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R32 	En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

R33 	Peligro de efectos acumulativos.

R34 	Provoca quemaduras.

R35 	Provoca quemaduras graves.

R36 	Irrita los ojos.

R37 	Irrita las vías respiratorias.

R38 	Irrita la piel.

R39 	Peligro de efectos irreversibles muy graves.

R40 	Posibles efectos cancerígenos.

R41 	Riesgo de lesiones oculares graves.

R42 	Posibilidad de sensibilización por inhalación.

R43 	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R44 	Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

R45 	Puede causar cáncer.

R46 	Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

R48 	Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

R49 	Puede causar cáncer por inhalación.

R50 	Muy tóxico para los organismos acuáticos.

R51 	Tóxico para los organismos acuáticos.

R52 	Nocivo para los organismos acuáticos.

R53 	Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R54 	Tóxico para la flora.

R55 	Tóxico para la fauna.

R56	Tóxico para los organismos del suelo.

R57 	Tóxico para las abejas.

R58 	Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

R59 	Peligroso para la capa de ozono.

R60	Puede perjudicar la fertilidad.

R61 	Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R62 	Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

R63 	Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R64 	Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

R65 	Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R67 	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R68 	Posibilidad de efectos irreversibles.

Combinación de las Frases R

R14/15 	Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

R15/29 	En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

R20/21 	Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

R20/22 	Nocivo por inhalación y por ingestión.

R20/21/22 	Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R21/22 	Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

R23/24 	Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

R23/25 	Tóxico por inhalación y por ingestión.

R23/24/25 	Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R24/25 	Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

R26/27	Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

R26/28 	Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

R26/27/28 	Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R27/28 	Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

R36/37 	Irrita los ojos y las vías respiratorias.

R36/38 	Irrita los ojos y la piel.

R36/37/38 	Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

R37/38	Irrita las vías respiratorias y la piel.

R39/23	Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

R39/24 	Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

R39/25 	Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

R39/23/24 	Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

R39/23/25 	Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

R39/24/25 	Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

R39/23/24/25 	Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R39/26 	Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

R39/27 	Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

R39/28 	Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

R39/26/27 	Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

R39/26/28 	Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

R39/27/28 	Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

R39/26/27/28 	Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R42/43 	Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.

R48/20 	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R48/21 	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

R48/22 	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

R48/20/21 	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

R48/20/22 	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

R48/21/22 	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

R48/20/21/22 	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R48/23 	Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R48/24 	Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

R48/25 	Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

R48/23/24 	Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

R48/23/25 	Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

R48/24/25 	Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

R48/23/24/25 	Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R50/53 	Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R51/53 	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R52/53	Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R68/20 	Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

R68/21 	Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

R68/22 	Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

R68/20/21 	Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y en contacto con la piel.

R68/20/22 	Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

R68/21/22 	Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

R68/20/21/22 	Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

Anexo II.  CONSEJOS DE PRUDENCIA RELATIVOS A LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS

(FRASES S).

S1 	Consérvese bajo llave.

S2 	Manténgase fuera del alcance de los niños.

S3 	Consérvese en lugar fresco.

S4 	Manténgase lejos de locales habitados.

S5 	Consérvese en... (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

S6 	Consérvese en... (gas inerte a especificar por el fabricante).

S7 	Manténgase el recipiente bien cerrado.

S8 	Manténgase el recipiente en lugar seco.

S9 	Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

S12 	No cerrar el recipiente herméticamente.

S13 	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S14 	Consérvese lejos de... (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

S15 	Conservar alejado del calor.

S16 	Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.

S17 	Manténgase lejos de materiales combustibles.

S18 	Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

S20 	No comer ni beber durante su utilización.

S21 	No fume durante su utilización.

S22 	No respirar el polvo.

S23 		No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominaciones adecuadas a especificar por el fabricante].

S24 	Evítese el contacto con la piel.

S25 	Evítese el contacto con los ojos.

S26 		En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S27 	Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

S28 		En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con... (a especificar por el fabricante).

S29 	No tirar los residuos por el desagüe.

S30 	No echar jamás agua a este producto.

S33 	Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

S35 	Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

S36 	Usen indumentaria protectora adecuada.

S37 	Usen guantes adecuados.

S38 	En caso de ventilación insuficiente, usen un equipo respiratorio adecuado.

S39 	Usen protección para los ojos/la cara.

S40 		Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese... (a especificar por el fabricante).

S41 	En caso de incendio y/o de explosión no respirar los humos.

S42 	Durante las fumigaciones/pulverizaciones, use un equipo respiratorio adecuado. [Denominaciones adecuadas a especificar por el fabricante].

S43 	En caso de incendio, utilizar... (en el espacio en blanco el fabricante deberá indicar el tipo preciso de equipo contraincendios). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: “No usar nunca agua”).

S45 		En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

S46 	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

S47 	Consérvese a una temperatura no superior a... ºC (a especificar por el fabricante).

S48 	Consérvese húmedo con... (material apropiado, a especificar por el fabricante).

S49 	Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

S50 	No mezclar con... (a especificar por el fabricante).

S51 	Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S52 	No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

S53 	Evítese la exposición. Recábense instrucciones especiales antes del uso.

S56 		Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

S57 	Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

S59 	Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

S60 	Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S61 		Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

S62 	En caso de ingestión no provoque el vómito: acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

S63 		En caso de accidente por inhalación, transporte a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo.

S64 	En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (sólo si la persona está consciente).

Combinación de las Frases S

S1/2 	Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S3/7 	Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

S3/9/14 		Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de... (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

S3/9/14/49  	Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de... (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

S3/9/49 	Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

S3/14 	Consérvese en lugar fresco y lejos de... (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

S7/8 	Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

S7/9 	Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

S7/47 	Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a... ºC (a especificar por el fabricante).

S20/21 	No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

S24/25 	Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S27/28 	Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con... (productos a especificar por el fabricante).

S29/35 	No tirar los residuos por el desagüe. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

S29/56 	No tirar los residuos por el desagüe. Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

S36/37 	Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

S36/37/39 	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S36/39 	Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

S37/39 	Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S47/49 	Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a... ºC (a especificar por el fabricante).

Anexo III. SÍMBOLOS E INDICACIONES DE PELIGRO (PICTOGRAMAS)