OBJETO Y CONTENIDO

Definir la metodología a seguir para la elaboración de cápsulas de gelatina dura.

Este procedimiento es de aplicación a todas las cápsulas de gelatina dura que se elaboran en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de .....................................................................

REALIZACIÓN

- DEFINICIÓN

Cápsulas: son preparaciones sólidas, con una cubierta que puede ser dura o blanda y tener forma y capacidad variables y que generalmente contienen una única dosis de un principio activo. Están destinados a la administración oral.

Cápsulas de gelatina dura: tienen cubiertas formadas por dos partes cilíndricas prefabricadas, en las cuales uno de los extremos es redondeado y está cerrado y el otro está abierto.

- FÓRMULA PATRÓN

| Principio activo 1 | X1 mg |
| --- | --- |
| Principio activo 2 | X2 mg |
| Principio activo 3 | X3 mg |
| Principio activo ...... | X mg |
| Excipientes | c.s. |
| Cápsulas del número Y | n |

- MATERIAL Y EQUIPOS

- Balanza granatario

- Balanza de precisión

- Espátulas de acero inoxidable y/o plástico

- Espátulas de goma

- Mortero u otro sistema de homogeneización

- Vidrio de reloj o papel adecuado

- Probeta o copa graduada

- Capsulador

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

- Cápsulas vacías

- ENTORNO

Se mantiene la humedad relativa y la temperatura adecuadas conforme indica el Formulario Nacional o PNT de aplicación. Evitar ambientes de excesiva humedad.

- MÉTODO PATRÓN

  - Se pesan los principios activos conforme procedimiento de pesada.

  - Los principios activos se mezclan según lo descrito en el procedimiento de mezclado.

  - Para conocer el tamaño de cápsula a emplear se mide el volumen aparente del principio activo previa compactación manual para nivelar los polvos en una probeta o copa graduada seca. El volumen que ocupa la mezcla se divide entre el número de cápsulas a elaborar para calcular la cantidad (en volumen) de principio activo que corresponde a cada una de las cápsulas. Conociendo este dato y la capacidad de las cápsulas (Ver Anexo I) se elige el tamaño de cápsula a utilizar. Si el volumen de principio activo por cápsula está entre dos tamaños siempre se coge el inmediato superior.

  - Se calcula la cantidad de excipiente a adicionar teniendo en cuenta la cantidad de principio activo y el tamaño de cápsula. Para ello se multiplica el número de cápsulas por el volumen de la cápsula elegida. Se adiciona el excipiente a la probeta o copa graduada que contiene los principios activos hasta completar el volumen calculado.

  - Los polvos de la probeta o copa graduada se mezclan hasta homogeneización.

  - Seguidamente se prepara la placa capsuladora del número a usar conforme a lo descrito en las instrucciones técnicas del equipo.

  - El polvo medicamentoso se vierte uniformemente sobre toda la placa perforada y se distribuye con la ayuda de una espátula. Una vez llenas las cápsulas, si todavía queda polvo para rellenar, se comprime ligeramente el que hay dentro de las cápsulas con la ayuda de un punzón compactador y se acaba de distribuir el polvo que queda encima de la placa. De modo natural las cápsulas del centro de la placa tienden a quedar más llenas, mientras que las de los laterales tienden a quedar más vacías. Es importante prestar atención a las esquinas y las líneas más externas a la hora del llenado de las cápsulas.

  - Se cierran inicialmente las cápsulas según las instrucciones del capsulador. Posteriormente, las acabamos de cerrar a mano.

  - Se elimina el exceso de polvo que pueda quedar sobre la superficie de las cápsulas.

- ACONDICIONAMIENTO

Se acondiciona la fórmula según especificaciones, normalmente en tarro adecuado.

7. CONTROLES

El farmacéutico realiza el control de calidad según lo indicado el el Plan de Control de Calidad en vigor (ver Anexo II).

ANEXOS

Anexo I. CAPACIDADES DE LAS CÁPSULAS DEL FABRICANTE ...................................................................................

| Nomenclatura según tamaño | Capacidad teórica aproximada en ml (puede variar según el fabricante)1 |
| --- | --- |
| 00 | 0,95 |
| 0 | 0,68 |
| 1 | 0,48 |
| 2 | 0,37 |
| 3 | 0,27 |
| 4 | 0,20 |

1 Puesto que hay diferentes fabricantes y que el volumen varía ligeramente de uno a otro, hay que comprobar en cada caso la capacidad real de la cápsula que estamos utilizando.

Anexo II. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE CÁPSULAS

| QUÉ | CUÁNDO | QUIÉN | CÓMO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | REGISTRO | DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cápsulas | Siempre | Farmacéutico | Verificación peso materias primas | Bien | Parte de elaboración de fórmulas | PNT11-1 |
|  |  |  | Aspecto externo | Bien |  |  |
|  |  |  | Nº unidades elaboradas | Bien |  |  |
|  |  |  | Identificación, envasado, etiquetado | Bien |  | PG12 |
|  |  |  | Uniformidad de masa | ±10%(<300mg) ±7,5%(300mg) |  | RFE PNT11-1 |

- Verificación peso materias primas

Los controles de verificación de peso de materias primas se estiman buenos cuando el peso real está dentro del rango de la sensibilidad del equipo de pesada.

- Aspecto externo

Comprobar que las cápsulas están limpias, bien cerradas y con buen aspecto.

- Nº unidades elaboradas

El número de cápsulas elaboradas coincide con el número de cápsulas a elaborar conforme a lo indicado en la receta.

- Identificación, envasado y etiquetado

La fórmula preparada cumple lo descrito en el PG11 y en el PG12.

- Uniformidad de masa

  - Ensayo destructivo:

- Se cogen 20 cápsulas llenas y se pesan (o todas si hay menos de 20 cápsulas).

- Se vacían totalmente y se pesan vacías. Por diferencia obtendremos el peso del contenido.

- Se obtiene la media y las desviaciones para cada una de las 20 cápsulas respecto de

esta media.

  - Ensayo NO destructivo:

- Se pesan todas las cápsulas en conjunto y se saca la media. Después se pesan 20, una por una o todas si son menos de 20, y se ve la desviación con respecto a la media.

  - CRITERIOS DE VALIDEZ (Según R.F.E. 2ª Ed. pág. 215, tabla 2.9.5-1)

Para cápsulas de < 300 mg: Se acepta un error del ± 10 %

Para cápsulas de 300 mg: Se acepta un error del ± 7,5 %

Excepcionalmente, la masa de no más de 2 cápsulas se puede desviar en porcentajes superiores a los arriba indicados. Pero en ningún caso, se podrá desviar más del doble de este porcentaje.